Acer ScanWit 2720S

2740S

##### СКАНЕР

##### ЦВЕТНЫХ

##### ДИАПОЗИТИВОВ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# Данный сканер является высокотехнологичным устройством. Сканер содержит оптические, электронные узлы и компоненты точной механики. Будьте аккуратны при обращении со сканером.

# Меры безопасности

- Внимательно прочтите данное руководство. Сохраните его для использования в будущем.

- Выполняйте все инструкции и предостережения, описанные в данном руководстве.

- Прежде чем чистить сканер, отсоедините его от сети электропитания. Не пользуйтесь жидкими и аэрозольными очистителями. Для чистки используйте влажную ткань.

- Не пользуйтесь сканером вблизи воды.

- Не размещайте сканер на неустойчивом основании. Сканер может упасть, вследствие чего могут возникнуть серьезные повреждения.

- В корпусе сканера имеются прорези и отверстия, предназначенные для вентиляции, которая необходима для надежной работы сканера и для защиты его от перегрева; эти отверстия нельзя  загораживать или закрывать. Ни в коем случае не следует размещать сканер на кровати, диване, коврике или любой другой поверхности, преграждающей доступ воздуха к этим отверстиям. Не устанавливайте сканер рядом с радиаторами отопления и другими нагревательными приборами или над ними, а так же в нишах или встроенных шкафах, если не обеспечена надлежащая вентиляция.

- Сканер следует подключать к источнику питания того типа, который указан на маркировке.

- Не допускайте, чтобы на сетевом шнуре что-нибудь стояло или лежало. Не размещайте сканер в таком месте, где на его шнур могут наступить.

- Если сканер подключен через удлинитель, то следите за тем, чтобы суммарная токовая нагрузка подключенных к удлинителю приборов не превышала номинальной токовой нагрузки, на которую рассчитан удлинитель. Кроме того, убедитесь, что суммарная токовая нагрузка всех электроприборов, подключенных к электророзетке, не превышает номинальную нагрузку, на которую рассчитано защитное устройство электросети.

- Не засовывайте внутрь сканера через отверстия в корпусе какие-либо предметы, так как они могут коснуться деталей, находящихся под опасным напряжением, или вызвать короткое замыкание, что в свою очередь может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Ни в коем случае не допускайте, чтобы на сканер проливались какие либо жидкости.

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать сканер, так как при открывании или снятии крышек Вы можете коснуться деталей, находящихся под опасным напряжением, а так же повредить устройство. Полностью предоставьте техническое обслуживание сканера квалифицированному обслуживающему персоналу.

- При возникновении следующих ситуаций отключите сканер от сети электропитания и отдайте его в ремонт в сертифицированный сервисный центр:

- Поврежден или изношен сетевой шнур или вилка.

- Внутрь устройства попала жидкость

- Устройство попало под дождь или в условия повышенной влажности.

- Если устройство не функционирует нормально, в то время как все инструкции по эксплуатации выполняются, то настраивайте только те элементы управления, настройка которых предусмотрена в инструкции по эксплуатации, так как неправильная настройка других элементов управления может привести к повреждениям, а для восстановления работоспособного состояния зачастую требуются большие усилия квалифицированного специалиста.

- Сканер уронили или повредили его корпус.

- В работе сканера наблюдаются заметные изменения, указывающие на необходимость ремонта.

- Используйте сетевой шнур только того типа, с которым поставляется сканерр.

# Характеристики

Данный сканер специально предназначен для сканирования негативных и позитивных, цветных и чёрно-белых фотопленок с большим разрешением. Он обладает следующим преимуществами:

- Высокая скорость сканирования.

- Высокое оптическое разрешение и глубина передачи цвета.

- Автоматическое позиционирование и автоматическая фокусировка.

- При проецировании на светочувствительную матрицу не используется отражение.

- Наличие механизма автоматической загрузки и кнопки «быстрого сканирования».

- Удобный и понятный интерфейс драйвера.

Внешний вид и назначение элементов

Пожалуйста, прежде чем приступить к работе со сканером, внимательно ознакомьтесь с этой главой.

## Передняя панель

Индикаторы

STATUS - индикатор состояния сканера.

READY - показывает, что сканер готов к сканированию.

## Разъем держателя

В этот разъем вставляется держатель со слайдами или пленкой. Снабжен механизмом автоматической загрузки.

Кнопка POWER –питание

Нажатие на эту кнопку приводит к включению или выключению сканера.

## Кнопка EJECT - извлечение

Нажатие на эту кнопку приводит к выдвижению держателя со слайдами или пленкой из сканера.

## Кнопка SCAN - сканирование

Нажмите на эту кнопку для запуска сканирования. После того, как Вы вставите держатель со слайдами или пленкой и нажмете эту кнопку, на экране компьютера откроется окно драйвера MiraScan и начнется автоматическое предварительное сканирование.

Задняя панель

## Вентиляционные отверстия

Не закрывайте эти отверстия, если сканер включен.

Переключатель SCSI ID

Этим переключателем устанавливается SCSI ID сканера. Это требуется, если на шине SCSI подключено более одного устройства. Номера устройств должны быть разными.

## Разъем шнура питания

Подключите к этому разъему шнур питания. Убедитесь, что шнур надёжно закреплен в разъеме.

SCSI IN разъем

Используйте этот разъем для подключения сканера к SCSI шине Вашего компьютера либо, если в системе уже есть внешние SCSI устройства, к порту SCSI OUT одного из них.

## SCSI OUT разъем

Используйте это разъем, если кроме сканера к SCSI шине должны быть подключены еще устройства.

Внимание При установке сканера, оставьте свободным пространство перед его лицевой панелью, чтобы не мешать движению держателя слайдов или пленки.

# Подключение сканера

1. Установка SCSI контроллера

Выключите питание компьютера и отключите его от электросети. Откройте крышку корпуса компьютера и найдите свободный PCI разъём на системной плате. Снимите заглушку в корпусе, соответствующую выбранному разъёму. Вставьте SCSI контроллер в разъём и закрепите планку SCSI карты винтом. Закройте крышку компьютера.

2. Подключение сканера к компьютеру.

Подключите один конец интерфейсного SCSI кабеля к SCSI контроллеру  компьютера, а другой конец к разъему SCSI IN на сканере. Выберите требуемый номер устройства при помощи SCSI ID переключателя. Подключите шнур питания к сканеру, и подключите его к электросети.

3. Проверка сканера

Включите питание сканера, нажав кнопку POWER на передней панели сканера. Сканер начнет выполнять операцию самодиагностики, и индикаторы будут мигать несколько секунд. Подождите, пока закончится процедура самодиагностики (индикаторы перестанут мигать). Теперь можно инсталлировать драйвер сканера.

4. Инсталлирование драйвера сканера

Включите компьютер.

Установите драйвер сканера и сопутствующие программные приложения.

- После того как компьютер загрузится, на экране появится сообщение «New Hardware Found», затем появится окно мастера установки драйверов устройств. Выберите Cancel, чтобы отменить работу мастера.

- Установите CD с программным обеспечением сканера (№1). Через некоторое время откроется меню установки.

- Если меню установки не появится, выполните следующее:
(1) Дважды кликните значок «Мой компьютер» на рабочем столе.
(2) В окне «Мой компьютер» дважды кликните значок CD-ROM дисковода.

- Mira Photo это драйвер для работы с Ваши сканером. Выберите «MiraPhoto» и следуйте инструкциям программы. Затем Вы можете установить остальные программы с диска.

- Когда процедура установки будет завершена, перегрузите компьютер. Сканер будет распознан автоматически.

# Первое сканирование

1. Тестирование сканера

Включите питание сканера, затем питание компьютера. Подождите, пока сканер закончит самодиагностику. Вы можете узнать об этом по состоянию индикаторов. Как только индикатор READY перестанет мигать, сканер готов к работе.

2. Разместите оригинал в держателе

Уложите фотопленку в держателе для пленок. Со сканером поставляется два типа держателей для пленок. Выберите держатель, соответствующий типу сканируемой пленки.

Замечание Когда Вы размещаете пленку в держателе, убедитесь, что пленка не загрязнена и не запылена. Иначе получить четкие неискаженные изображения будет невозможно.

Если Вы хотите сканировать пленку, то выберите держатель для пленок (держатель с 6-ю прямоугольными окнами и маркировкой FILM).

Потяните за язычок на крышке держателя, чтобы открыть её.

Положите полоску пленки в держатель эмульсией вверх.

Закройте крышку держателя и надавите на метки «push close», посредине крышки до щелчка.

Вставьте держатель в приёмное отверстие на передней панели сканера.

Сканирование слайдов:

Используйте держатель для слайдов (держатель с четырьмя прямоугольными окнами и меткой «SLIDE»).

Потяните за язычок, чтобы открыть крышку держателя.

Затем поместите слайды с рамками в держатель эмульсией вверх. При установке слайдов с рамками в держатель сначала вставьте нижний левый угол рамки в пластиковый зажим, а затем нажмите на рамку слайда и вставьте её целиком. Вы можете установить в держатель до 4х слайдов одновременно.

Закройте крышку держателя и надавите на неё в месте меток «PUSH CLOSE» в центре крышки до щелчка.

Вставьте держатель в приёмное отверстие на лицевой панели сканера.

3. Сканирование

Теперь Вы можете нажать кнопку «SCAN» на передней панели сканера, чтобы запустить автоматический предварительный просмотр, или запустить графический редактор, чтобы открыть окно MiraPhoto и начать предварительный просмотр.

При использовании кнопки SCAN:

Нажмите кнопку SCAN на передней панели сканера. На экране появится окно выбора графического редактора, который Вы хотите использовать. Выберите редактор и нажмите OK.

Замечание Если на компьютере установлено только одно приложение редактирования изображений, то диалоговое окно не появится.

Выбранное приложение запустится. Тем временем, MiraPhoto начнет операцию предварительного просмотра.

Чтобы выполнить предварительный просмотр вручную:

- Откройте приложение редактирования изображений.

- В меню «File», выберите «Scanner». «Select Source» или «Select Twain_32 source» и выберите MiraPhoto, как источник получения изображений.

- Выберите «Scan», «Acquire» или «Twain_32 source» (это так же зависит от приложения, которым Вы пользуетесь), окно MiraPhoto появится на экране. Кликните «Preview», чтобы начать предварительный просмотр.

В зависимости от типа сканируемого оригинала, выберите соответствующий тип изображения в выпадающем меню «Image Type». Укажите разрешение сканирования в выпадающем меню «Resolution» и установите размер и положение прямоугольной области сканирования (пунктирная линия) в окне предварительного просмотра. Для запуска сканирования нажмите «Scan».

4. Редактирование

Когда сканирование завершено, MiraPhoto передаёт полученные изображения в графический редактор. Теперь можно закрыть MiraPhoto и начать обработку изображений в графическом редакторе.

# Устранение неполадок и ответы на вопросы.

В Почему иногда драйвер выдает сообщение SCSI card not found - SCSI карта не найдена, а через несколько минут все работает нормально?

О Чтобы предотвратить повреждение сканера из-за нестабильного электропитания или короткого замыкания, на SCSI карте установлен предохранитель, который может на некоторое время разомкнуть цепь. В течение этого времени SCSI карта не доступна, но спустя некоторое время, когда температура предохранителя уменьшится, он вновь замкнёт цепь. Если это происходит, просто выключите питание сканера на несколько минут.

В Сканер не работает. Вместо этого на экране появляется сообщение Scanner not found - сканер не найден.

О Убедитесь, что SCSI кабель правильно подключен к компьютеру и к сканеру, и что питание сканера включено. Если это не так, то включите питание сканера, зайдите в панель управления Windows и выберите Refresh в менеджере устройств в настройках системы.

Подключение SCSI

Сканер ScanWit использует SCSI интерфейс для подключения к ПК и другим SCSI устройствам. В зависимости от конфигурации используемого оборудования существует несколько вариантов подключения сканера для корректной работы сканера совместно с другими устройствами.

Конфигурация при наличии одного устройства. (Вы подключаете сканер напрямую к компьютеру и нет других SCSI устройств внутри компьютера или SCSI устройств, подключенных к сканеру): В этом случае следует установить терминатор SCSI на разъем SCSI OUT Вашего сканера.

Конфигурация при наличии нескольких SCSI устройств ( в дополнение к сканеру в цепи есть еще SCSI устройства): цепь SCSI позволяет подключить до 7 SCSI устройств последовательно, и каждое устройство в цепи должно иметь уникальный SCSI ID, чтобы избежать конфликта устройств друг с другом. На SCSI OUT разъем последнего устройства в цепи должен быть установлен SCSI терминатор.

В этом случае убедитесь, что каждое из присутствующих SCSI устройств имеет уникальный SCSI ID. Как изменить SCSI ID каждого из устройств Вы можете узнать в инструкции по эксплуатации соответствующего устройства.

Если Вы видите, что Ваш сканер использует такой же SCSI ID, как и другое устройство, то Вы должны изменить SCSI ID Вашего сканера или SCSI ID этого устройства.

Чтобы изменить SCSI ID сканера:

- Выключите питание компьютера и всех подключенных к нему устройств.

- Найдите переключатель установки SCSI ID на задней панели сканера ScanWit. Нажимая клавиши «+» или «-» Вы можете увеличить или уменьшить SCSI ID соответственно. Установите один из незанятых ID.

- Установка активизируется при следующем включении сканера.

В Если в моем компьютере уже установлена SCSI карта другого производителя, могу ли я подключить сканер к ней?

О Так как сканер и драйвер сканера оба поддерживают ASPI-совместимые SCSI карты, то возможно использование SCSI карты стороннего производителя (но карта тоже должна быть ASPI-совместима).

Тем не менее, для наилучшей производительности и стабильности работы сканера мы рекомендуем использовать SCSI карту, поставляемую в комплекте со сканером.